### ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Настоящият проект е разработен на основание на одобрен архитектурен проект във фаза ТП и е съгласуван с частите Геодезия, Паркоустройство и благоустройство, Ел и  ПБЗ.

ОБХВАТ НА ПРОЕКТА

Проектът обхваща изчисляването и оразмеряването на носещата конструкция на дървена беседка в  специализиран разсадник за посадъчен материал за  редки и защитени видове в имот №001152 в землището на с. Граматиково (м. Качул ), общ. Малко Търново.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Проектът предвижда изграждане на самостоятелна дървена беседка. В  план беседката представлява правилен октагон с размери на страната 3,17 м. Разстоянието между две срещуположни страни е 7,39 м. Височината на беседката е 3,60 м.				Конструкцията е дървена скелетно-гредова.

Фундирането е върху песъчлива глина с включения от едър и дребен чакъл с  R0=0,18 MPa. Основите са ивични, под външните стени на беседката, и са с размери 50 см на 80 см, армирани конструктивно с 6N12 и 2N10. На кота -0,02 ивичните основи завършват с бетонова настилка с дебелина 10 см, армирана с двойна мрежа ф8/20 см. Настилката е върху насип, получен от отнемането на хумусния слой и запълването му с  трошен камък.  Запълването да се извърши на пластове по 20-30 см и добро уплътняване. Върху последния пласт да се положи PVC фолио преди армирането и бетонирането.

По периметъра на беседката върху ивичните основи се изгражда плътна ст.б.стена до кота +0,86 с дебелина 25 см. Част от стената е със 70 см ст.б.конзола. Дървената конструкция на беседката започва от горния ръб на ст.б.стена, т.е. от к.+0.86, като по ъглите се монтират колони 14/14 с височина 134 см до к.+2,20. На кота +2.20 колоните се свързват една с друга по периферията с греди 10/12, които служат за столици на покривните ребра и укрепват пространствено колоните. Върху всяка двойка срещуположни колони стъпват греди, състоящи се от 2 бр. сдвоени греди с размери 10/14 см, които служат и за долен пояс на образуваните ферми с маиите и горните столици. Пространствено горната двойка греди се разминава по височина с долната двойка чрез врязвания в местата на пресичането им. В четирите места на пресичане на гредите се насаждат колонки 10/10 см с височина 88 см, които също завършват с греди между тях (горни столици). Между двете срещуположни двойки колони по диагонал  се монтират  сдвоени греди от 2 бр. гредички 6/10 см, които също се разминават в пространството по височина и чрез врязвания. В пресечната им точка се монтира централната колонка с размери 10/10. От нейния връх (к.+3.58) се развиват ъгловите маии 10/10, върху които се нареждат покривните ребра 6/10. Така се оформя своеобразен втори (горен) покрив, който е повдигнат  от основния (долен) покрив с 23 см. Така се постига въздушен отвор по цялата периферия на покрива, който намалява ветровото натоварване. Върху ребрата се наковава дъсчена обшивка и се полагат керемиди.

Изброените конструктивни елементи се съединяват едни с други и в двете направления, и на различни нива, като образуват пространствена скелетна конструкция. За фиксирането на колоните към ст.б.плоча се използват типови метални ъглови профили, болтови съединения и химически анкери. Връзките между хоризонталните и вертикални елементи е типова чрез планки, болтове, сглобки, врязвания, дюбели, гвоздеи и др. Всички използвани планки и други метални съединения да бъдат предварително с изготвени отвори и изрязвания и задължително горещопоцинковани.

За хоризонтално укрепване са предвидени х-диагонали между колоните в местата които са предвидени за затваряне с дъсчена обшивка.

ЗАЩИТА НА КОНСТРУКТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

Всички дървени елементи трябва да се защитят против гниене, плесен, инсекти и пожароустойчивост  предварително след тяхното разкрояване, разпробиване и изрязване и преди техния монтаж. За целта може да се използва огнезащитна система от рода на Flamgard, съдържаща набъбваща боя (разход поне 0,5 кг/м2) и полиестерен лак (S1815) или друга подобна съдържаща тези компоненти, като Pyroplast-HW. Нанасянето на набъбващата боя и лак трябва да се повтори и на местата на връзките на елементите след техния монтаж. Третирането трябва да се извършва на всеки 2-3 г.

НАТОВАРВАНИЯ

Конструкцията е проектирана да понесе следните натоварвания:

- постоянни - по проектно местоположение, размери и материали с номинални обемни тегла съгласно архитектурни и конструктивни планове;

- временни върху ст.б.настилка  – 3 kN/м2  съгласно (1)

- временни върху покривната конструкция – от сняг 1,8 kN/м2 съгласно чл.86, ал.1, табл.6.1 от Приложение  6 (1);

- вятър – 0,38 kN/м2 за гр.Малко Търново;

-земетръс –VII степен, Kc=0,10 и  R=0,50 за дървени к-ции;

Извършено е изчисление чрез  изготвен пространствен  модел с програмен продукт SAP2000 v.14.0. Оразмеряването и проверките са извършени съгласно (4).

БАЗОВИ И НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Проектът е изготвен при спазване на следните базови нормативни документи, включително измененията и допълненията след влизането им в сила:

(1) Наредба Nо04/3  за Основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и въздействия върху тях, 2005 г.

(2) Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, 2008 г.

(3) Плоско фундиране. Норми за проектиране, 1996 г.

(4) Норми за проектиране на дървени конструкции, 1990 г.

(5) Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, 2012 г.

ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

Бетон класове C12/15, C16/20

Армировка клас А-I(ф) и A-III(N)

Иглолистен дървен материал, кат.I, според БДС 427-83

Стомана ВСт3пс БДС5951-75, БДС6176-75, EN 10210-2

Електроди БДС 5517-77

Битумни керемиди с тегло – 3 кг/м2

Набъбващи бои и лакове

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

Бетонът да се уплътнява чрез вибриране.

Да се спазват мерките по ТБТ и ПБЗ.

Всички видове работи да бъдат извършвани, приемани и документирани съгласно текстовете на раздели 1-6 на ПИПСМР.

06.2014г.						Проектант: …………………................

гр. София						   		(инж.Ивайло Лиловски)