ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  Дирекция на ПП „Странджа”

### КОНТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

ОБЕКТ:  Разширение на специализиран разсадник за посадъчен материал                      		за  редки и защитени видове . Имот №001152 в землището на с. 		Граматиково (м. Качул ), община Малко Търново

ПОДОБЕКТ:  Ограда

ЧАСТ:	 Конструктивна

ФАЗА:	 Конструктивно становище

Настоящото конструктивно становище е изготвено  по искане на Възложителя и е разработено е въз основа на скици,  геодезическо и архитектурно заснемане  и оглед на място.  Отнася се за изграждането на типова метална ограда по границите на гореописания имот. 	 Елементите на оградата са от номенклатурата на фирма BETAFENCE (Белгия) – носещи оградни стълбове с височина 2,50 м и оградна мрежа с височина 2,00 м. Необходимият брой стълбове е 168 бр през 2,50 м. Под всеки стълб е необходимо да се изгради бетонов фундамент с размери 30/30/60 см върху баластрова подложка с дебелина 20 см. Стълбовете да се вбетонират на 50 см във фундаментите. 	На местата посочени в част Архитектурна се изграждат 3 броя врати, от същата номенклатура  - плъзгаща се врата с дължина 6 м, двукрила оградна врата с дължина 3 м и еднокрила врата с дължина 1 м. Под плъзгащата се врата да се изгради ивичен  стоманобетонен фундамент с размери 40/40/600 см върху 10 см пясъчна основа, който да се армира с 6N12x600 см дължина по периферията на сечението и стремена 30ф8х115/20 см. Да се вбетонира водеща долна релса по предписание на производителя. Под двукрилата врата да се изгради стоманобетонен ивичен фундамент с размери 30/60/350 см върху 10 см пясъчна основа, армиран с 6N12x350 см дължина по периферията на сечението и стремена 18ф8х160/20 см. Фундаментите на стълбовете за еднокрилата врата са същите, както за стълбове на оградната мрежа.

Оградата, предвидена за изграждане около имота, да се изгради при спазването на гореспоменатите мерки за фундиране и монтажните изисквания на производителя.

06.2014г.						Проектант: …………………................

гр. София						   		(инж. И. Лиловски)