Пейка с облегалка                                                                                                                                                       I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ                                                                                          1. Обща характеристика Паркова пейка от метална конструкция и дървени седалка и облегалка. Предназначени са за стационарно поставяне към съществуващия терен чрез анкериране. Закрепването на всички дървени детайли към металната част е чрез болтове с оглед предпазване от вандализъм2. Габаритни размери на пейката 2 Дължина –180 см,

Височина – 82 см

Дълбочина – 47 см

3. Използвани материали

За производството на седалката и облегалката е използвана подбрана и изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на пейките. Всички детайли са шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с лакове за външна употреба. Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са направени от кух профил Ф60 мм, защитен срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития.

ІІ. МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва чрез анкериране в бетонен фундамен. Връзката на конструкцията на съоръжението и бетонният фундамент се осъществява чрез метални пети и болтови връзки към конструкцията.